Занятия 8-9.

ТЕМА: Санитарно–гигиеническая экспертиза проектов детских дошкольных учреждений.

1.Научно-методическое обоснование темы:

Условия пребывания детей и подростков в образовательных учреждениях разных типов должны учитывать особенности возраста, пола, состояния здоровья и характера деятельности детей и подростков, а также особенностей строительно-климатической зоны, в которой уже функционирует учреждение или будет размещаться. Для учета всех этих особенностей еще на этапе проектирования и выбора места строительства нового детского учреждения любого типа следует проводить санитарно-гигиеническую экспертизу проекта детского учреждения и оценивать условия его привязки к местности. Поэтому врачам необходимо знать гигиенические основы проектирования, строительства и экспертизы проектов строящихся учреждений для детей и подростков.

2.Цель деятельности студентов на занятии:

Ознакомить студентов с алгоритмом проведения санитарно-гигиенической экспертизы проектов основных видов образовательных учреждений (на примере проекта дошкольных организаций) и составлением заключения по проекту.

3. Содержание обучения.

3.1. Основные типы детских и подростковых учреждений; виды нормативных документов по проектированию и строительству учреждений для детей и подростков разных типов.

3.2. Методика рассмотрения проекта образовательного учреждения:

3.2.1. Методика гигиенической оценки земельного участка;

3.2.2. Методика гигиенической оценки основных и вспомогательных помещений;

3.2.3. Методика гигиенической оценки санитарно-технических устройств;

3.2.4. Методика гигиенической оценки организации естественного и искусственного освещения;

3.3. Составление заключения по результатам экспертизы проекта.

4.Перечень лабораторных работ, наглядных пособий, ТСО.

4.1. Изучение нормативной документации по проведению санитарно-гигиенической экспертизы проектов детских и подростковых учреждений:

4.1.1 Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* С изменениями: (30 декабря 2016 г., 10 февраля 2017 г.).

4.1.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" и  СанПиН 2.4.1.3147-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда".

4.1.3. СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности».

4.1.4. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

4.1.5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»

4.1.6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

4.2. Проведение санитарно-гигиенической экспертизы проекта образовательного учреждения (решение ситуационной задачи на примере проекта дошкольной организации):

4.2.1. Гигиеническая оценка земельного участка.

4.2.2. Гигиеническая оценка набора и площадей основных и вспомогательных помещений, их взаимного расположения.

4.2.3. Гигиеническая оценка санитарно-технических устройств.

4.2.4. Гигиеническая оценка организации естественного и искусственного освещения.

4.3. Составление заключения по проекту.

5. Содержание самостоятельной работы.

6. Литература:

Основная:

1. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков: учебник / В.Р. Кучма. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2010, 2007 (ЭР). – 480 с. К занятию: с. 344-355, 378-390.

2. Гигиена детей и подростков: руководство к практическим занятиям / под ред. В.Р. Кучма. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 560 с. К занятию: Тесты №№ 604-703 на с. 384-404.

3. Кучма В. Р. Гигиена детей и подростков: учебник для мед. вузов / В.Р. Кучма. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.

7. Хронокарта учебного занятия:

| Этап | Время (мин) | Содержание работы (обсуждаемые вопросы) | Вид учебно-позна-вательной деятельности | Средства обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 день | 20 | Введение. Объяснение хода занятия |  |  |
|  | 20 | Тест-контроль |  | тестовые задания |
|  | 20 | Опрос |  |  |
|  | 60 | Изучение нормативной документации по проведению санитарно-гигиенической экспертизы проектов детских и подростковых учреждений. | самостоятельная работа, объяснение преподавателя | нормат. документы |
|  | 60 | Гигиеническая оценка земельного участка. | самостоятельная работа | проект, нормат. документы |
| 2 день | 90 | Гигиеническая оценка набора и площадей основных и вспомогательных помещений, их взаимного расположения. | самостоятельная работа | проект, нормат. документы |
|  | 30 | Гигиеническая оценка санитарно-технических устройств. | самостоятельная работа | проект, нормат. документы |
|  | 30 | Гигиеническая оценка организации естественного и искусственного освещения. | самостоятельная работа | проект, нормат. документы |
|  | 30 | Составление заключения по проекту, обсуждение результатов, проверка тетрадей. | самостоятельная работа | нормат. документы |
| Итого | 360 |  |  |  |

Приложение 1

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ ДЕТСКИХ И ПОДРОСТКОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Гигиенически полноценная внешняя среда наряду с другими факторами является важной предпосылкой сохранения и укрепления здоровья и развития детей. Она в значительной степени определяется благоустройством и санитарным состоянием детских учреждений, где большую часть времени проводят организованные коллективы детей и подростков,

В нашей стране строительство детских и подростковых учреждений осуществляется на основе действующих норм проектирования.

Строительные нормы и правила (СНиП) лимитируют вместимость детских учреждений, определяют требования к земельным участкам, объемно-планировочным решениям зданий и к отделке помещений, к санитарно-техническим устройствам и сооружениям (водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, освещение); в них изложены также противопожарные требования.

Санитарный надзор за проектированием, строительством и реконструкцией детских учреждений представляет собой существенный раздел работы врача-гигиениста.

Цель изучения темы. Углубление знаний о гигиенических требованиях к планировке и благоустройству детских и подростковых учреждений, приобретение умения проводить санитарно-гигиеническую экспертизу, составлять санитарные заключения по проектам школ, ПТУ, дошкольных учреждений, пионерских лагерей и др.

Для этого необходимо:

1. Уметь разбираться в материалах проекта (пояснительная записка, генеральный план, поэтажные планы и разрезы здания, план расстановки оборудования, чертежи вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации и электрооборудования).

2. Овладеть методикой гигиенической оценки земельного участка, композиции здания, набора и размещения помещений (учебных, бытовых, производственных, служебных и др.); проектируемой расстановки учебного и другого оборудования; санитарно-технических сооружений (водоснабжение, канализация, отопление, вентиляции, освещение).

3. Овладеть навыками пользования СНиПами и санитарными
правилами.

Работа студентов на практических занятиях по санитарно-гигиенической экспертизе проектов дошкольных детских учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, профессионально-технических училищ, пионерских лагерей и др. включает:

а) ознакомление с пояснительной запиской по проекту;

б) рассмотрение материалов проекта в соответствии с программой, приведенной в настоящей главе;

в) оформление санитарного заключения.

Методика санитарной оценки проекта. Проекты детских учреждений состоят из плана земельного участка (генеральный план), поэтажных планов здания, разрезов здания и его фасадов, планов санитарно-технических устройств (водоснабжение, канализация, отопление, электроосвещение). К проектам прилагается пояснительная записка.

Рассмотрение проекта следует начинать с изучения пояснительной записки, из которой выясняют тип детского учреждения, его вместимость, общую характеристику участка и здания, материал постройки, типы санитарно-технических устройств и пр.

Затем при наличии ситуационного плана (выкопировка из плана данной местности (рассматривают окружение будущего детского учреждения: расстояние до противостоящих зданий, промышленных предприятий, шоссейных и железных дорог и др.

Генеральный план позволяет выяснить размеры и планировку земельного участка, наличие всех необходимых его компонентов, достаточность озеленения, ориентацию по странам света. Последнее используется для определения ориентации разных помещений здания.

На следующем этапе целесообразно рассмотрение поэтажных планов здания. На поэтажных планах выясняют набор помещений, их размещение и взаимное расположение, количество лестничных клеток. По плану первого этажа определяют входы в здание и в какие помещения они ведут. Необходимо рассмотреть и план подвала, так как ряд помещений (гардероб, душевые, постирочные и др.) может быть размещен там. При рассмотрении поэтажных планов определяют размеры (ширина, длина) отдельных помещений, наличие световых проемов и их ширину, ширину простенков между окнами, ширину лестничных маршей. На этих же планах обозначены водные установки (питьевые фонтанчики, умывальники, мойки, души и др.), а также канализационные устройства (унитазы, писсуары и др.). Эти материалы используют для определения количественной достаточности данных устройств.

При рассмотрении разрезов здания определяют высоту помещения, высоту дверей, окон, подоконников, ступеней лестницы. Эти сведения необходимы для расчета кубатуры помещения, светового коэффициента, коэффициента заглубления и др.

По чертежам фасадов можно определить расположение и размеры окон и дверей, выяснить высоту этажа.

Чертежи санитарно-технических устройств и сооружений следует рассматривать в последнюю очередь.

План отопления и пояснительная записка по отоплению позволяют выяснить тип отопления, теплоноситель, расположение отопительных приборов, их ограждение и др.

Чертежи вентиляции с пояснительной запиской дают возможность установить систему вентиляции, наличие раздельной системы по группам помещений (классные комнаты, пищеблок, кабинет химии, туалетные и др.).

По плану водоснабжения определяют наличие подводки воды к лабораториям, учебным кабинетам, мастерским, пищеблоку, кабинету врача, туалетам и душевым. По этим же чертежам устанавливают подводку горячей воды к ряду помещений.

По плану электрооборудования определяют количество световых точек в помещениях, тип светильников, высоту их подвеса, общую мощность ламп и удельную мощность, соответствие расчетной освещенности в помещениях утвержденным нормам.

Для успешного рассмотрения проекта необходимо знать условные обозначения основных деталей технического черчения .

На планах земельных участков, планах и разрезах зданий, как правило, указаны основные линейные размеры, по которым можно определить соответствующие площади и объемы. Кроме того, указан масштаб, в котором выполнен чертеж. Планы земельных участков обычно даются в масштабе 1 :500 или 1 : 1000, а поэтажные планы здания и разрезы — в масштабе 1 : 100 или 1 :200.

На планах можно найти лишь горизонтальные размеры — ширину и длину помещения, ширину окон, дверей. Высоту определяют по разрезам. Расположение вертикальной плоскости, по которой произведен разрез, указан на плане линией со стрелками на концах и обозначено буквами (А — А, Б — Б) или цифрами (I — I, II — II и т. д.). Разрез соответственно обозначается теми же буквами или цифрами.

Проекты рассматривают в определенной последовательности в соответствии с программами. По окончании рассмотрения проекта письменно оформляют заключение. Письменное заключение по экспертизе проекта должно состоять из двух частей. В первой части последовательно рассматривают и излагают все элементы проекта % соответствии с программой его оценки. Во второй части проводят анализ полученных материалов, определяют степень нарушения гигиенических требований и решают вопрос о возможности принять проект к строительству.

Подавляющее большинство детских учреждений размещается в населенных пунктах — городах, районных центрах, селах и относительно небольшая часть выводится за их пределы. При выборе участка для детского учреждения в населенном пункте следует исходить из непременного требования располагать его в достаточном отдалении от предприятий, загрязняющих воздух газами и дымом и производящих значительный шум, от полотна железных и шоссейных дорог, от рынков и некоторых коммунальных зданий и сооружений (прачечные, пожарные депо, гаражи).

Установлена ширина санитарно-защитных зон для детских учреждений в зависимости от класса промышленного предприятия. Согласно этим требованиям, детские учреждения следует размещать на расстоянии:

не менее 1000 м от промышленных предприятий I класса

» » 500 » » » » II »

» 300 » » » » III »

» » 100 » » » » IV »

» » 50 » » » » V »

Программа санитарной оценки проекта. 1. Детское учреждение (ясли-сад, ясли, детский сад)

I Общие сведения

1. Детское учреждение (ясли-сад, ясли, детский сад).

2. Число детей, на которое рассчитано детское учреждение.

II. Земельный участок

1. Размещение на территории города, поселка: внутриквартальное, угловое, смежное с несколькими кварталами и т. д.

2. Непосредственное и ближайшее окружение: жилые дома, промышленные предприятия, шоссейные и железные дороги, площади, улицы, парки и т. д.

3. Разрывы между земельным участком и окружающими строениями.

4. Земельный участок и его составные элементы:

а) групповые — игровые площадки — количество и размещение, площадь в каждой на одного ребенка; наличие навесов, игровое оборудование;

б) общая физкультурная площадка — площадь, оборудование;

в) кольцевая дорожка — ширина;

г) плескательный бассейн — расположение, площадь, глубина;

д) огород-ягодник — площадь;

е) хозяйственный двор — расположение, площадь;

ж) зеленые насаждения — расположение, площадь озеленения на одного ребенка.

5. Входы и проезды, наличие отдельного проезда на хозяйственный двор.

6. Процент застройки.

7. Соблюдение принципа групповой изоляции на участке.

Примечание. Пункты 1—3 могут быть освещены лишь при наличии ситуационного плана.

III. Здание

1. Расположение на участке.

2. Число этажей и композиция (централизованная, блочная, павильонная и др.).

3. Разграничение помещений: для детей ясельного возраста, для детей дошкольного возраста, служебно-бытовые помещения, их взаимное расположение.

4. Соблюдение принципа групповой изоляции, набор помещений групповой ячейки.

5. Характеристика отдельных помещений для детей ясельного и дошкольного возраста (дать раздельно):

а) групповая-игральная — длина, глубина, общая площадь и на одного ребенка; высота и кубатура на одного ребенка; естественное освещение (световой коэффициент, коэффициент заглубления, ориентация);

б) спальня—общая площадь и на одного ребенка; высота и кубатура на одного ребенка; естественное освещение (ориентация, световой коэффициент; наличие помещений (или стеллажей) для хранения спальных мешков и постельных принадлежностей;

в) приемная-раздевальная — площадь на одного ребенка, естественное освещение, соблюдение индивидуальной изоляции;

г) туалетная — площадь на одного ребенка, количество детских умывальников, наличие детской ванны, умывальника для взрослых, слива, детских унитазов.

6. Зал для музыкальных и гимнастических занятий — площадь, кубатура.

7. Пищеблок — расположение, состав и площадь помещений, наличие отдельного входа.

8. Медицинская комната — расположение, площадь; комната для заболевшего ребенка — площадь; изолятор — расположение, площадь, наличие отдельного входа.

9. Наличие постирочной — площадь.

10. Санитарно-технические сооружения и установки:

а) отопление — система, расположение отопительных приборов, их ограждение в групповых комнатах;

б) вентиляция — система, наличие изолированной системы вытяжной вентиляции для кухни, постирочной;

в) аэрация — наличие фрамуг и форточек; возможность сквозного проветривания групповых; коэффициент аэрации в основных помещениях;

г) водоснабжение — местное или центральное, наличие горячего водоснабжения в кухне, групповых, туалетных;

д) удаление нечистот — местное или центральное;

е) искусственное освещение — вид освещения, размещение световых точек в групповых и тип арматуры. Освещенность в групповых (в люксах) или удельная мощность источников света.

11. Анализ материалов и заключение: обеспечивает ли планировка здания и участка соблюдение принципа групповой изоляции, условия для двигательной активности детей и полноценного их сна; создает ли проект условия для поддержания благоприятного воздушно-теплового режима и обеспечения достаточного естественного освещения и инсоляции, а также обеспечивает ли условия для организации рационального питания.

В заключение должен быть решен вопрос о том, может ли данный проект быть принят к строительству. Положительное решение возможно лишь при соблюдении всех гигиенических требований к планировке участка, здания, к отдельным помещениям и санитарно-техническим устройствам. Отрицательное решение принимают при несоблюдении требований строительных норм и правил.

Гигиенические требования к участку и зданию

При проведении санитарной экспертизы проекта до школьного учреждения следует исходить из СНИП II— 64—80'. Комплектуют следующие возрастные группы: ясельные — младшая (от 2 мес до 1 г) по 15 детей, средняя (1—2 г) по 20 детей, старшая (2—3 г) по 20 детей и дошкольные — младшая (3—4 г), средняя (4—5 лет), старшая (5—6 лет) и подготовительная (6—7 лет), каждая по 25 детей.

Детские ясли-сады проектируют на 1,2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 групп соответственно на 25, 50, 95, 145, 195, 240, 290 и 340 мест, комплексы детских яслей-садов на 24 и более групп, т. е. на 560 и более мест.

Дошкольное учреждение должно иметь благоустроенный земельный участок, где размещаются групповые площадки, общая физкультурная площадка, огород-ягодник, хозяйственная площадка и зеленые насаждения. Для каждой возрастной группы должны быть групповые площадки из расчета 5 м2 на одного ребенка младшей и средней ясельных групп; 7,5 м2 — старших ясельных и 7,2 м2 — дошкольных групп. На земельном участке размещаются: общая физкультурная площадка площадью 150 м2 в яслях-садах на 50—75 детей; 250 м2 на 100 мест и более детей. На участках комплексов проектируют две физкультурные площадки общей площадью не более 400 м2; плескательный бассейн площадью 21 м2, глубиной не более 0,25 м. При бассейне следует предусмотреть ножную ванну и душ.

Площадь озеленения участка должна составлять: не менее 17 м2 на одно место, в комплексах детских яслей-садов— не менее 15 м2. Площадь озеленения включает площадь зеленых насаждений, газонов, цветников, огорода-ягодника и травяное покрытие групповых и физкультурных площадок. Огород-ягодник предусматривается площадью 15 м2 при групповых площадках детей дошкольного возраста; допускается проектировать его общим для всех групп Площадь хозяйственного двора в яслях-садах до 50 мест должна равняться 70 м2, до 145—100 м2, до 195— 140 м2 и до 340 мест — 240 м2; в комплексах не более 400 м2; не допускается примыкание к групповым и физкультурным площадкам.

Детские ясли-сад проектируют в одном отдельно стоящем здании, не более двух этажей; комплексы проектируют состоящими из отдельных зданий с помещениями для групповых ячеек и служебно-бытовым зданием. В служебно-бытовом здании размещаются пищеблок, постирочная, служебные и медицинские помещения.

Основу планировки здания детского дошкольного учреждения составляет принцип групповой изоляции. Каждая группа должна иметь полный набор необходимых помещений и размещаться изолированно от других групповых ячеек. Помещения для детей ясельного возраста следует располагать на первом этаже с самостоятельным наружным входом, допускается общий вход для 2 групп ясельного возраста и 4 групп дошкольного.

В каждой групповой ячейке предусматривают буфетную площадью 3 м2. Туалетные дошкольных групп должны состоять из двух помещений: умывальной и уборной. В старшей и подготовительной группах для мальчиков и девочек должны быть раздельные туалетные помещения.

В зданиях дошкольных учреждений на 95— 165 мест следует предусматривать зал для музыкальных и гимнастических занятий площадью 75 м2, на 165 — 275 мест — 100 м2, 275—340 мест — два зала площадью 100 м2 и 50 м2. При залах следует предусмотреть методический кабинет (12—18 м2) и кладовую для хранения инвентаря — 6 м2. В комплексах детских садов-яслей суммарная площадь трех залов должна быть не более 250 м2 (100 м2+100 м2 + 4-50 м2 или 100 м2 + 75 м2 + 75 м2), а методических кабинетов 30 м2 (12 м2 + 8 м2). В служебно-бытовом здании допускается размещать комнату для занятий по развитию речи с применением технических средств — 36 м2, комнату ручного труда — 36 м2 и игротеку — 54 м2 с кладовой — 6 м2. Медицинская комната с процедурной, площадью от 6 до 12 м2, должна иметь самостоятельный вход из коридора и размещаться смежно с одной из палат изолятора. Изолятор, состоящий из приемной (2—8 м2), палаты (6—18 м2) и туалетной (2—4 м2), должен иметь отдельный выход наружу.

В состав служебно-бытовых помещений входят: кабинет заведующего (10—12 м2), комнаты завхоза (6—9 м2), гардеробная для персонала (8—16 м2), хозяйственная кладовая (4—16 м2), кладовая чистого белья (4—12 м2), комнаты кастелянши, душевой и уборной для персонала. Постирочные помещения проектируются: до 145 мест стиральная и гладильная вместе (12—24 м2), свыше — раздельно; стиральная площадью от 16 до 25 м2 и гладильная от 12 до 15 м2.

Состав и площади помещений пищеблока указаны в приложении 6. Из пищеблока следует предусматривать самостоятельный выход наружу.