Лабораторная работа «Моделирование на ПК»

### Задание 1. Знакомство с интерфейсом программы «Модель гемодинамики сосудистого русла»

### Задание 2. Исследование зависимости давления в аорте в фазу систолы от периферического сопротивления

Таблица  1. Данные для построения графика давления в аорте в фазу систолы в зависимости от периферического сопротивления

| Параметры | рд, мм рт.ст. | Х, мм рт.ст. с/мл | С, мл/мм рт.ст. | Qmax, мл/с | рc, мм рт.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 0,6 | 1,2 | 50 |  |
| 2 | 80 | 0,9 | 1,2 | 50 |  |
| 3 | 80 | 1,4 | 1,2 | 50 |  |

График

Вывод:

Задание 3. Исследование зависимости давления в аорте в фазу систолы от эластичности стенок крупных сосудов и от объемной скорости поступления крови в аорту

Таблица  2. Данные для построения графика давления в аорте в фазу систолы в зависимости от эластичности стенок крупных сосудов

| Параметры | рд, мм рт.ст. | Х, мм рт.ст. с/мл | С, мл/мм рт.ст. | Qmax, мл/с | рc, мм рт.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 1,2 | 1 | 50 |  |
| 2 | 80 | 1,2 | 1,2 | 50 |  |
| 3 | 80 | 1,2 | 1,4 | 50 |  |

График

Вывод:

Таблица 3. Данные для построения графика давления в аорте в фазу систолы в зависимости от объемной скорости поступления крови в аорту

| Параметры | рд, мм рт.ст. | Х, мм рт.ст с/мл | С, мл/мм рт.ст. | Qmax, мл/с | рc, мм рт.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 1 | 1,2 | 40 |  |
| 2 | 80 | 1 | 1,2 | 50 |  |
| 3 | 80 | 1 | 1,2 | 60 |  |

График

Вывод:

### Задание 4. Исследование зависимости давления в аорте в фазу диастолы от периферического сопротивления и эластичности крупных сосудов

Таблица 4. Данные для построения графика давления в аорте в фазу диастолы в зависимости от периферического сопротивления

| Параметры | рс, мм рт.ст. | Х, мм рт.ст с/мл | С, мл/мм рт.ст. | рд, мм рт.ст. | Закон изменения р(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 0,6 | 0,8 |  |  |
| 2 | 120 | 1 | 0,8 |  |  |
| 3 | 120 | 1,3 | 0,8 |  |  |

График

Вывод:

Таблица 5. Данные для построения графика давления в аорте в фазу диастолы в зависимости от эластичности крупных сосудов

| Параметры | рс, мм рт.ст. | Х, мм рт.ст с/мл | С, мл/мм рт.ст. | рд, мм рт.ст. | Закон изменения р(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 1,2 | 1 |  |  |
| 2 | 120 | 1,2 | 1,2 |  |  |
| 3 | 120 | 1,2 | 1,5 |  |  |

График

Вывод:

### Задание 5. Исследование зависимости давления в течение сердечного цикла от эластичности стенок крупных сосудов и периферического сопротивления

Таблица  6. Данные для построения графика давления в течение сердечного цикла в зависимости от эластичности крупных сосудов

| Параметры | Х, мм рт.ст с/мл | С, мл/мм рт.ст. | Qmax, мл/с | рc, мм рт.ст. | рд, мм рт.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 50 |  |  |
| 2 | 1 | 1,2 | 50 |  |  |
| 3 | 1 | 1,4 | 50 |  |  |

График

Вывод:

Таблица 7. Данные для построения графика давления в течение сердечного цикла в зависимости от периферического сопротивления

| Параметры | Х, мм рт.ст с/мл | С, мл/мм рт.ст. | Qmax, мл/с | рc, мм рт.ст. | рд, мм рт.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1,2 | 50 |  |  |
| 2 | 1,2 | 1,2 | 50 |  |  |
| 3 | 1,3 | 1,2 | 50 |  |  |

График

Вывод: